- 自动装订机HJ-50BM

功能特征

HJ-50BM自动装订机是一款全新设计的自动化装订设备。该款产品外观新颖，结构精巧，操作简单方便，性能稳定，安全可靠，人性化设计，是财务办公、档案管理机构规范保管的理想选择。

- ※ 触摸式按键、激光定位、自动打孔/压铆、自动截取装订管，操作轻松、省时省力。

- ※ 采用中央处理器（CPU）控制系统，设备运行过程实现智能化管理。

- ※ 既能打孔装订，又能单独打孔，满足用户的不同需求。

- ※ 新型传动结构，效率更高、体积更小。

- ※ 整机采用低噪音设计，使工作噪音低至70分贝以下，减少噪音对人体的危害。

- ※ 采用内排屑系统，无粉尘，无纸屑，更加健康环保。

- 适用范围
    政府、企事业单位的财务凭证、票据、帐页、报表、合同、报告、档案、期刊、报纸、文件、资料、论文、图纸、试卷、书籍等纸张的装订工作。

- 性能参数

基本性能

- ※ 装订模式：分步自动完成全部装订。
※ 装订方法：自动打孔/手工送料/电动热压。
※ 定位方式：十字激光定位。
※ 故障检测：对钻刀、胶垫的使用情况实时检测，具有语音提示。
※ 设置功能：通过控制面板对铆头温度进行设置。
※ 人机对话：LED指示灯闪烁显示机器工作状态和故障报警提示，伴有语音提醒功能。

技术参数

- √装订速度：打孔≤9秒 装订≤13秒
√装订厚度：1-50毫米
√装订边距：30毫米
√预热时间：约2分钟
√钻刀规格：Φ6×50毫米（特种材质，中空钻头）
√胶管规格：Φ5.2
√胶垫规格： T型φ32mm
√台面尺寸 : 410×208毫米（长×宽）
√工作噪声：≤70分贝
√工作电源：AC 220V±10%,50Hz
√平均功率 : ≤150瓦
√外形尺寸：含工作台面  440×350×450毫米（长×宽×高）
√设备重量：17公斤
√含包装重：20公斤